1 лекция

4. Какое состояние имеет выход 6 трехвходового дешифратора, если состояние его входов равно 101 ?   0

2. При каком состоянии входов запоминающая ячейка, реализованная на элементах "И-НЕ", установится в состояние "0"?   S=1, R=0

. Какую функцию выполняет вторая ступень двухступенчатого триггера?   сохранение состояния первой ступени после изменения уровня синхросигнала, обеспечившего прием новой информации в первую ступень

3. При каком значении синхросигнала переключается статический триггер?   в любое время за период действия разрешающего уровня синхросигнала

. При каком значении синхросигнала переключается динамический триггер при низком уровне сигнала

2 лекция

. Что характеризует триггерные схемы, составляющие регистр хранения?   общий сигнал синхронизации

. Сколько асинхронных входов сброса в "0" имеет регистр хранения?   1

Какое состояние имеет четырехразрядный суммирующий счетчик, предварительно сброшенный в "0", после поступления на его счетный вход 10-ти сигналов?   10

5. Сколько входов для последовательного ввода информации имеется в регистре, осуществляющем сдвиг в одну сторону?   1

. Регистры сдвига строятся на двухступенчатых триггерах для того, чтобы отделить фазу приема новой информации в первую ступень от изменения состояния второй ступени

1. Какое состояние имеет трехразрядный суммирующий счетчик, предварительно сброшенный в "0", после поступления на его счетный вход 10-ти сигналов?   2

3 лекция

. Как изменится максимальное время между подачей слагаемых на вход комбинационного сумматора и получением результата в случае суммирования чисел, заданных в дополнительном коде, по сравнению с суммированием модулей чисел?

не изменится

Какова разрядность регистра множимого RGX (без учета знакового разряда) в АЛУ, выполняющем операцию умножения n-разрядных чисел, заданных в прямом коде, с младших разрядов множителя? n разрядов

- Какая операция соответствует действию |X | = |X |·2-1 в арифметико-логическом устройстве?

- сдвиг на один разряд вправо

5 лекция

6. Сколько БИС с организацией 8К слов по 16 разрядов потребуется для построения ЗУ с организацией 1К слов по 32 разряда?     построить ЗУ с такой организацией на заданных типах БИС невозможно

Сколько входов имеет дешифратор в запоминающем устройстве с организацией 16К слов по 16 разрядов, построенном на БИС с организацией 1К слов по 8 разрядов?   2 16

Сколько БИС с организацией 1К слов по 16 разрядов потребуется для построения ЗУ с организацией 16К слов по 32 разряда?   16

Сколько БИС с организацией 1К слов по 8 разрядов потребуется для построения ЗУ с организацией 16К слов по 16 разрядов?   16

7 лекция

5. Представьте следующую команду в машинном виде минимальной длины (при ответе на этот вопрос можно пользоваться таблицами кодирования команд и режимов адресации):

ADD AX,253Ah

053A25h

1. Представьте следующую команду в машинном виде минимальной длины (при ответе на этот вопрос можно пользоваться таблицами кодирования команд и режимов адресации):

ADD CL, 12h

82C112h

правильно

SUB [DI+12h], DX

295512h

ADD DI, [DI]

033Dh

SUB [SI+12h], DX

295412h

Не правильно

SUB [SI+12h], DX

895412h

ADD [SI+12h],7856h

816C567812h

SUB [DI+12h],3456h

816D563412h

. Какое количество тактов будет выполняться следующая команда

SS: SUB DX, [BX]

Операнды в памяти выровнены по границе слова. При ответе на этот вопрос можно пользоваться таблицами времени выполнения команд и времени вычисления эффективного адреса.   16

Какое количество тактов будет выполняться следующая команда?

ADD DX,[BX+DI+123H]

Операнды в памяти выровнены по границе слова. При ответе на этот вопрос можно пользоваться таблицами времени выполнения команд и времени вычисления эффективного адреса.   17

Для сокращения времени выполнения программы, имеющей циклические участки, требуется   обработку информации на циклических участках проводить, по возможности, в регистровой памяти микропроцессора

1. От чего зависит время выполнения команд умножения?   от значения множимого.   от значения множителя не

от режима адресации операнда, расположенного в памяти

11 лекция

. Какова длительность выполнения 30 команд в идеальном 5-ступенчатом конвейере при длительности такта 10 нс?   340 нс

. Какова длительность выполнения 100 команд в идеальном 5-ступенчатом конвейере при длительности такта 10 нс?   1040 нс

5. Какова длительность выполнения 15 команд в идеальном 5-ступенчатом конвейере при длительности такта 10 нс?   190 нс

Какова длительность выполнения 20 команд в идеальном 5-ступенчатом конвейере при длительности такта 10 нс?   240 н

18 лекция

Каков основной недостаток программно-управляемого способа передачи информации?

обмен может проводиться лишь с фиксированными областями оперативной памяти

микропроцессор может обеспечить обмен только с устройствами, формат данных которых совпадает с форматом слова оперативной памяти

нерациональное использование мощности микропроцессора

обмен может проводиться лишь с блоками фиксированной длины

Что из перечисленного не входит в понятие интерфейса?

схемы согласования уровней сигналов не

алгоритмы передачи сигналов

правила интерпретации сигналов устройствами не

режимы адресации ДА!

5. Как организуется параллельная во времени работа процессора над вычислительной частью программы и выполнение периферийными устройствами процедур ввода-вывода?

за счет использования прямого доступа к памяти

за счет использования контроллеров устройств ввода-вывода

за счет мультипрограммного режима работы ЭВМ  не

за счет конвейерной организации работы микропроцессора