Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Отчет по практической работе №4

по дисциплине: «Информационные сети»

«Выбор коммутационного оборудования»

Выполнила студентка группы № 3108

Проверил преподаватель:

Говоров А.И. _________________

Санкт - Петербург

2012 г.

Практическая работа №4.

Выбор коммутационного оборудования

Цель работы:

- Получить практические навыки подбора коммутационного оборудования по критериям различной степени формализации;

- Приобрести опыт работы с описаниями и техническими спецификациями оборудования.

Порядок выполнения работы:

В соответствии с вариантом подобрать активное сетевое оборудование, способное обеспечить весь необходимый функционал, требуемый в задании.

Каждый вариант состоит из трёх типов задач, требующих различные методы и подходы для их решения.

При подборе оборудования необходимо соблюдать принцип минимизации финансовых затрат.

Ограничения по производителям оборудования нет, однако рекомендуется обратить внимание на оборудование LinkSys, CISCO, D-LINK, ASUS, HP.

Вариант 7

1.  Подобрать коммутатор третьего уровня с возможностью объединения в стек, минимум с 30 портами FastEthernet и фильтрацией по IP адресам.

А.) Коммутатор HP E2510-48 (J9020A)

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Тип устройства | коммутатор (switch) |
| Количество слотов для дополнительных интерфейсов | 2 |
| Объем оперативной памяти | 128 Мб |
| Объем флеш-памяти | 16 Мб |
| LAN |  |
| Количество портов коммутатора | 48 x Ethernet 10/100 Мбит/сек |
| Uplink | 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
| Поддержка работы в стеке | есть |
| Внутренняя пропускная способность | 17.6 Гбит/сек |
| Размер таблицы MAC адресов | 8192 |
| Управление |  |
| Консольный порт | есть |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка Telnet | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Маршрутизатор |  |
| Протоколы динамической маршрутизации | IGMP v3 |
| Дополнительно |  |
| Поддержка стандартов | Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
| Размеры (ШxВxГ) | 443 x 44 x 237 мм |
| Вес | 2.74 кг |

СТОИМОСТЬ:							от 15 170 до 20 718 руб.

http://www.arsiportal.ru/product/hp-networking-part-number-j9020a-hp-networking-not-defined-partnumber-j9020a/

Б.) Коммутатор D-link DES-3552

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Тип устройства | коммутатор (switch) |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Количество слотов для дополнительных интерфейсов | 2 |
| LAN |  |
| Количество портов коммутатора | 48 x Ethernet 10/100 Мбит/сек |
| Uplink | 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
| Поддержка работы в стеке | есть |
| Внутренняя пропускная способность | 17.6 Гбит/сек |
| Размер таблицы MAC адресов | 16384 |
| Управление |  |
| Консольный порт | есть |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка Telnet | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Маршрутизатор |  |
| Протоколы динамической маршрутизации | IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3 |
| Дополнительно |  |
| Поддержка IPv6 | есть |
| Поддержка стандартов | Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
| Размеры (ШxВxГ) | 441 x 44 x 310 мм |
| Вес | 4.09 кг |
| Дополнительная информация | 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP |

СТОИМОСТЬ:							от 18 639 до 36 225 руб.

http://www.003.ru/product-71575596.html

В.) Коммутатор Linksys SLM248G4S

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Тип устройства | коммутатор (switch) |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Количество слотов для дополнительных интерфейсов | 2 |
| LAN |  |
| Количество портов коммутатора | 48 x Ethernet 10/100 Мбит/сек |
| Uplink | 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
| Поддержка работы в стеке | есть |
| Внутренняя пропускная способность | 17.6 Гбит/сек |
| Размер таблицы MAC адресов | 8192 |
| Управление |  |
| Консольный порт | есть |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка Telnet | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Маршрутизатор |  |
| Протоколы динамической маршрутизации | IGMP v1, IGMP v2 |
| Дополнительно |  |
| Поддержка стандартов | Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree) |
| Размеры (ШxВxГ) | 440 x 44 x 350 мм |
| Вес | 3.98 кг |
| Дополнительная информация | 4 порта 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T c двумя комбо SFP портами |

СТОИМОСТЬ:							16 132 руб.

http://www.lantree.ru/files/vendors/LinkSys/SLM248G4S.pdf

Г.) Коммутатор Cisco SFE2010

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Тип устройства | коммутатор (switch) |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Количество слотов для дополнительных интерфейсов | 2 |
| LAN |  |
| Количество портов коммутатора | 48 x Ethernet 10/100 Мбит/сек |
| Uplink | 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
| Поддержка работы в стеке | есть |
| Внутренняя пропускная способность | 17.6 Гбит/сек |
| Размер таблицы MAC адресов | 8192 |
| Управление |  |
| Консольный порт | есть |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка Telnet | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Маршрутизатор |  |
| Протоколы динамической маршрутизации | IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3 |
| Дополнительно |  |
| Поддержка IPv6 | есть |
| Поддержка стандартов | Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
| Размеры (ШxВxГ) | 440 x 44 x 375 мм |
| Вес | 4.94 кг |

СТОИМОСТЬ:							от 18 367 до 24 660 руб.

http://voips.ru/SFE2010.html

2.  Подобрать коммутационное оборудование для DATA-центра хостинговой компании. Через сеть в среднем передается 4 Терабайта в день. Необходимо обеспечить соединение сетей с разными канальными протоколами (FastEthernet, GigabitEthernet на витой паре и FastEthernet по оптическим каналам), обеспечить масштабируемость решения.

Модель Cisco Catalyst 2955C-12 из серии Catalyst 2955 представляет собой коммутатор промышленного класса, обеспечивающий подключения на скоростях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet в сетях с неблагоприятными условиями окружающей среды. Благодаря широкому ассортименту восходящих интерфейсов на основе витой пары и оптоволокна коммутаторы Catalyst 2955 могут применяться в производственных средах (промышленный Ethernet), интеллектуальных транспортных системах (ITS), а также в транспортных сетях. Кроме того, он может найти применение в воинских частях и коммунальных предприятиях, в которых условия эксплуатации не позволяют применять обычные коммутаторы.

Серия Cisco Catalyst 2955C-12 это коммутатор промышленного класса, обеспечивает соединение по Fast Ethernet и Gigabit Ethernet и предназначен для использования в экстремальных условиях, таких как промышленные сетевые решения, транспортные системы.

Технические характеристики Cisco Catalyst 2955C-12

| Физические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Размеры (ширина x глубина x высота), см: | 20.50 x 12.78 x 9.60 |
| Вес, кг: | 1.4 |
| Параметры питания: | • Внешнее: 24 В (двойное резервное питание) • Максимальная потребляемая мощность: 23 Вт • 18 - 32 В |
| Индикаторы статуса: | • На каждом порте: целостность соединения, отключение, активность, состояние • Индикаторы двойного питания • Индикаторы важной и незначительной тревоги |
| Характеристики памяти: |  |
| Оперативная память: | 32 МБ |
| Флеш-память: | 16 МБ |
| Память буфера пакетов:: | 8 МБ |
| Интерфейсные порты: |  |
| Медные интерфейсы: | 12 x RJ-45 Ethernet 10/100 2 x MTRJ |
| Оптические интерфейсы: | - |
| Другие интерфейсы: | 1 x консольный порт |
| Сетевые особенности: |  |
| Поддерживаемые стандарты: | • Поддержка IEEE 802.1x • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) • IEEE 802.3x полный дуплекс на портах 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T • IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol • IEEE 802.1p CoS приоритизации • IEEE 802.1Q VLAN • Спецификация IEEE 802.3 10BASE-T • Спецификация IEEE 802.3u 100BASE-TX • Спецификация IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) • IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile (EFM) • Стандарты RMON I и II • SNMPv1, SNMPv2c, и SNMPv3 |
| Производительность: | • Матрица коммутации: 13.6 Гбит/с • Максимальная пропускная способность: 6.4 Гбит/с • Неблокируемая коммутация на скорости 4.8 миллиона пакетов/с |
| Простота использования и легкость развертки: | • Cisco Device Manager • Smartports • Автоматическая настройка • Автоматическое определение скорости • Автоматический выбор режима дуплекса • Cisco VTP • Голосовые VLAN • Dynamic Trunking Protocol (DTP) • PAgP • Link Aggregation Control Protocol (LACP) • Настройка по умолчанию |
| Работоспособность и масштабируемость: | Избыточное резервирование: • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol • Поддержка усовершенствований Cisco Spanning Tree Protocol: UplinkFast, BackboneFast, и PortFast • IEEE 802.1w Rapid Spanning- Tree Protocol (RSTP) • Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) • Обеспечение Unidirectional link detection (UDLD) Оптимизация полосы пропускания: • Агрегация полосы пропускания до 4 Гбит/с (полный дуплекс на 2 портах) с использованием технологии Cisco Gigabit EtherChannel и до 1.6 Гбит/с (полный дуплекс на 8 портах) с использованием технологии Fast EtherChannel • Минимизация VLAN1 • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) • VLAN Trunking Protocol (VTP) • Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3) snooping • MVR • Поддержка дополнительных форматов кадра: Ethernet II (помеченные и непомеченные), 802.3 (инкапсулированный SNAP, помеченные и непомеченные кадры) |
| QoS: | • Поддержка настройки QoS ACP • Автоматическая настройка QoS (Auto-QoS) • Классификация входящих пакетов по уровням • Поддержка измерения/политик входящих пакетов (до 6 политик на каждый порт Fast Ethernet) • Поддержка разделения трафика со скоростью 1 Мбит/с • Возможность маркировки входящих пакетов • Поддержка 4 исходящих очередей на портах • Алгоритм очередности WRR • Возможность настройки очередности Strict Priority • Возможность ограничения трафика по признакам: MAC-адресу, IP-адресу, номера портов TCP/UDP |
| Сетевая безопасность: | • Фильтрация входящего трафика 2, 3 и 4 уровней ACP • Настройка списков доступа по расписанию • Частная граница VLAN • IEEE 802.1x • IEEE 802.1x с назначением VLAN • IEEE 802.1x с голосовой VLAN • IEEE 802.1x и безопасность портов • IEEE 802.1x с гостевой VLAN • SSHv2 и SNMPv3 • Безопасность портов и однонаправленная фильтрация MAC-адресов • Оповещение о MAC-адресах • Spanning-tree root guard (STRG) • The Spanning-Tree Protocol PortFast/bridge protocol data unit (BPDU) • Многоуровневый консольный доступ • Аутентификация TACACS+ и RADIUS • Доверенная граница • Фильтрация IGMP • Поддержка многоуровневых VLAN • SPAN поддерживает Intrusion Detection Systems (IDSs) • Cisco Network Assistant |
| Управление: | Особенности управления: • Remote Monitoring (RMON) • Поддержка 9 групп RMON с использованием порта Cisco SwitchProbe Analyzer Switched Port Analyzer (SPAN) • SPAN-порт • Remote SPAN (RSPAN) • DHCP Snooping Option 82 • Domain Name System (DNS) • Trivial File Transfer Protocol (TFTP) • Network Timing Protocol (NTP) • Маршрутизация 2 уровня • Формирование отчетов при неисправностях • Show Interface Capabilities • RTTMON-MIB Cisco Network Assistant: • Поддержка администрирования до 250 пользователей • Cisco AVVID • Поддержка многоуровневой настройки • Удобный графический интерфейс • Возможность настройки нескольких устройств и портов • Система оповещений |

СТОИМОСТЬ:							16 401.53 руб.

http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/02392.Cisco/05856.WS-C2955C-12

3. Подобрать коммутационное оборудование для проведения выставки информационных технологий. Требуется обеспечить зону покрытия WiFi на всей территории выставки, а также возможность удалённого управления цифровыми проекторами. Координация выставки будет происходить и специального центра, который представляет собой несколько компьютеров. Все они должны иметь доступ к сети, и только они должны иметь доступ к управлению проекторами.