- Сети 25281

- Что такое модель OSI?

Сетевая модель OSI (англ. open systems interconnection basic reference model — базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем, сокр. ЭМВОС; 1978 г.) — абстрактнаясетевая модель для коммуникаций и разработки сетевых протоколов.

- Перечислите классификацию компьютерных сетей по ширине охвата.

Локальные, глобальные, интернет.

- Приведите примеры адресации в компьютерных сетях.

Символьная, числовая, hardware

- Чем отличается канальная коммутация от пакетной?

Коммутация каналов (КК, circuit switching) — организация составного канала через несколько транзитных узлов из нескольких последовательно «соединённых» каналов на время передачи сообщения (оперативная коммутация) или на более длительный срок (постоянная/долговременная коммутация — время коммутации определяется административно, то есть пришёл техник и скоммутировал каналы физически на час, день, год, вечно и т. п., потом пришёл и раскоммутировал).

Коммутация пакетов (КП, packet switching) — разбиение сообщения на «пакеты», которые передаются отдельно. Разница между сообщением и пакетом: размер пакета ограничен технически, сообщения — логически. При этом, если маршрут движения пакетов между узлами определён заранее, говорят о виртуальном канале (с установлением соединения).

- Что такое коаксиальный кабель?

Коаксиальный кабель - электрический кабель, состоящий из расположенных соосно центрального проводника и экрана и служащий для передачи высокочастотных сигналов.

- Что такое витая пара?

Вита́я па́ра (англ. twisted pair) — вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.

- Приведите пример кода применяемого при физическом кодировании сигнала.

RZ, NRZ, Манчестер – II, NRZI, MLT-3, РАМ-5

- Что такое Ethernet? Что такое коллизия в Ethernet?

Ethernet— пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей.

Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI

Коллизия (англ. collision — ошибка наложения, столкновения) — в терминологии компьютерных и сетевых технологий, наложение двух и более кадров от станций, пытающихся передать кадр в один и тот же момент времени.

- Нарисуйте принципиальную схему сети Ethernet на базе коаксиального кабеля.

- Как влияет скорость Ethernet передачи на разделяемой среде на максимальный диаметр сети?

- Как размер кадра влияет на работу сети? Какие проблемы связаны со слишком длинными кадрами? В чем состоит неэффективность коротких кадров?

- Чем коммутатор отличается от концентратора (Ethernet)?

Сетевой коммутатор (жарг. свич, свитч от англ. switch — переключатель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передаёт данные только непосредственно получателю, исключение составляет широковещательный трафик (на MAC-адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF) всем узлам сети. Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались. Концентратор работает на физическом уровне модели OSI.

- Что такое стек протоколов TCP/IP?

Стек протоколов TCP/IP (англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol — протокол управления передачей) — набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия DOD, используемых в сетях. Протоколы работают друг с другом в стеке (англ. stack, стопка) — это означает, что протокол, располагающийся на уровне выше, работает «поверх» нижнего, используя механизмы инкапсуляции. Например, протокол TCP работает поверх протокола IP.

- Перечислите главные особенность UDP.

UDP (англ. User Datagram Protocol — протокол пользовательских датаграмм) — это транспортный протокол для передачи данных в сетях IPбез установления соединения. Он является одним из самых простых протоколов транспортного уровня модели OSI.

В отличие от TCP, UDP не подтверждает доставку данных, не заботится о корректном порядке доставки и не делает повторов. Поэтому аббревиатуру UDP иногда расшифровывают как Unreliable Datagram Protocol (протокол ненадёжных датаграмм). Зато отсутствие соединения, дополнительного трафика и возможность широковещательных рассылок делают его удобным для применений, где малы потери, в массовых рассылках локальной подсети, в медиапротоколах и т.п.

- Перечислите главные особенности TCP.

Transmission Control Protocol (TCP) (протокол управления передачей) — один из основных сетевых протоколов Интернета, предназначенный для управления передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP.

TCP — это транспортный механизм, предоставляющий поток данных, с предварительной установкой соединения, за счёт этого дающий уверенность в достоверности получаемых данных, осуществляет повторный запрос данных в случае потери данных и устраняет дублирование при получении двух копий одного пакета (см. также T/TCP). В отличие от UDP гарантирует целостность передаваемых данных и уведомление отправителя о результатах передачи.

- Перечислите главные отличия SCTP от TCP.

SCTP (англ. Stream Control Transmission Protocol — «протокол передачи с управлением потоком»)

Как и любой другой протокол передачи данных транспортного уровня, SCTP работает аналогично TCP или UDP [1]. Будучи более новым протоколом, SCTP имеет несколько нововведений, таких как многопоточность, защита от SYN-flood атак, синхронное соединение между двумя хостами по двум и более независимым физическим каналам (multi-homing).

- Как происходит определение, какому приложению пришла UDP датаграмма?

Определение происходит по номеру порта получателя.

- Нарисуйте схему передачи 1 байта по TCP соединению. (С установкой соединения и отключением)

- Зачем нужен протокол IP? На каком уровне модели OSI он находится?

IP объединяет сегменты сети в единую сеть, обеспечивая доставку данных между любыми узлами сети. Он классифицируется как протокол третьего уровня по сетевой модели OSI. IP не гарантирует надёжной доставки пакета до адресата.

- Что такое IP адрес в протоколе IPv4 и в протоколе IPv6?

IPv4. Каждому узлу сети ставится в соответствие IP-адрес длиной 4октета (4 байта)

Адреса IPv6 отображаются как восемь групп по четыре шестнадцатеричные цифры, разделённые двоеточием. (16 байт)

- В чём отличие классовой и бесклассовой адресации?

Классовая адресация сетей — метод IP-адресации. Использование этого метода не позволяет экономно использовать ограниченный ресурс IP-адресов, поскольку невозможно применение различных масок подсетей к различным подсетям.

Бесклассовая адресация (англ. Classless Inter-Domain Routing, англ. CIDR) Использование этого метода позволяет экономно использовать ограниченный ресурс IP-адресов, поскольку возможно применение различных масок подсетей к различным подсетям.

- Что такое маска подсети?

В терминологии сетей TCP/IP маской подсети или маской сети называется битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети.

- Какую маску будет иметь минимальная функционирующая IP подсеть?

255.255.255.252

- Приведите примеры широковещательных (broadcast) адресов?

Например, если адрес сети равен 192.168.0.0, маска подсети 255.255.255.0, то широковещательный адрес будет 192.168.0.255

- Как происходит получение MAC адреса по IP в Ethernet?

При проектировании стандарта Ethernet было предусмотрено, что каждая сетевая карта (равно как и встроенный сетевой интерфейс) должна иметь уникальный шестибайтный номер (MAC-адрес), прошитый в ней при изготовлении.

- Перечислите способы формирования таблиц IP маршрутизации.

Ручной и автоматический.

- Что такое default gateway?

Шлюз по умолчанию (англ. Default gateway), шлюз последней надежды (англ. Last hope gateway) — в маршрутизируемых протоколах — адрес маршрутизатора, на который отправляется трафик, для которого невозможно определить маршрут исходя из таблиц маршрутизации.

- Что такое MTU (Maximum transmission unit)? Как можно узнать MTU маршрута?

В компьютерных сетях термин Maximum Transmission Unit (MTU) используется для определения максимального размера блока (в байтах), который может быть передан на канальном уровне сетевой модели OSI. Определяется бинарно.

- Что такое корневые сервера DNS?

Корневые серверы DNS — DNS-серверы, содержащие информацию о доменах верхнего уровня, указывающую на DNS-серверы, поддерживающие работу каждого из этих доменов. Основные корневые серверы DNS размещены в домене root-servers.net обозначаются латинскими буквами от A до М. Они управляются различными организациями, действующими по согласованию с ICANN. Количество серверов ограничено в связи с максимальным объёмом UDP-пакета (большее количество серверов потребовало бы перехода на TCP-протокол для получения ответа, что существенно бы увеличило нагрузку).

- Что такое DNS? Какую структуру имеет DNS?

DNS (англ. Domain Name System — система доменных имён) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене (SRV-запись).

Структура иерархическая.

- Как происходит получение имени по IP адресу в DNS?

- Что такое протокол DHCP?

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической конфигурации узла) — это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP

- Нарисуйте схему получения сетевого адреса по DHCP.

- Что такое протокол OSPF? И что лежит в его основе?

OSPF (англ. Open Shortest Path First) — протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала (link-state technology) и использующий для нахождения кратчайшего пути Алгоритм Дейкстры (Dijkstra’s algorithm).

- Что такое протокол RIP? И что лежит в его основе?

Протокол маршрутной информации (англ.  Routing Information Protocol) — один из самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию (направление и дальность в хопах), получая ее от соседних маршрутизаторов. По алгоритму Беллмана- Форда.

- Нарисуйте пример настройки маршрутизации в сети с тремя узлами по протоколу RIP и OSPF.

- Как реализован traceroute в протоколе ICMP?

Для определения промежуточных маршрутизаторов traceroute отправляет целевому узлу серию ICMP-пакетов (по умолчанию 3 пакета), с каждым шагом увеличивая значение поляTTL («время жизни») на 1.

- Что такое NAT? Как происходит работа TCP соединения через NAT?

NAT (от англ. Network Address Translation — «преобразование сетевых адресов») — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов.

- Что такое терминатор и зачем он нужен?

Терминаторы, или "заглушки" - это разъемы наконечники, устанавливавшиеся на каждом конце общей шины. В электротехническом плане - это просто сопротивление, номиналом 50 Ом. Выполняли функции уменьшения коллизий в сети, путем гашения отраженного сигнала на концах шины(эквивалент бесконечности на концах коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50ОМ).

- Какое физическое кодирование применяется в 100Base-T Ethernet?

NRZI Используется в Fast Ethernet 100Base-FX и 100Base-T4

MLT-3 Используется в Fast Ethernet 100Base-TX.

- Какое физическое кодирование применяется в 10Base-T Ethernet?

- Перечислите примеры протоколов 1 и 2 уровней модели OSI.

  - IEEE 802.15 (Bluetooth), IRDA,  802.11 Wi-Fi, Etherloop, GSM Um radio interface

  - Ethernet, Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS), Fiber Distributed Data Interface (FDDI), Frame Relay,  IEEE 802.2 (provides LLC functions to IEEE 802 MAC layers), IEEE 802.11 wireless LAN, LocalTalk,  Point-to-Point Protocol (PPP), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), Token ring

- Что такое jam-последовательность?

Jam signal (в телекоммуникациях) — сигнал с битовым шаблоном, отправленным станцией, чтобы информировать остальные станции о том, что они не должны осуществлять передачу.

- Нарисуйте блок схему работы CSMA/CD.

Если во время передачи кадра рабочая станция обнаруживает другой сигнал, занимающий передающую среду, она останавливает передачу, посылает jam signal и ждёт в течение случайного промежутка времени (известного как «backoff delay» и находимого с помощью алгоритма truncated binary exponential backoff), перед тем как снова отправить кадр.

- Даёт ли стек протоколов TCP/IP полное покрытие модели OSI?

Нет, предположительно.

- Перечислите особенности DCCP.

DCCP очень эффективен для приложений в которых данные пришедшие не вовремя становятся бесполезными.

- Перечислите особенности UDPlite.

В отличие от UDP, в котором защищены контрольной суммой (checksum) или все пакеты или ни один из них, UDP Lite допускает возможность частичных контрольных сумм, которые покрывают только часть датаграммы, и таким образом возможна доставка частично поврежденных пакетов. Это было создано для мультимедийных протоколов (как, например, voice over IP), у которых прием пакета с частично поврежденной полезной нагрузкой считается более предпочтительным вариантом, нежели не получить пакет вовсе.

- Опишите метод скользящего окна, применяющийся в TCP.

- Что такое TCP-сегмент и постоянен ли его размер?

TCP требует явного указания максимального размера сегмента (MSS) в случае, если виртуальное соединение осуществляется через сегмент сети, где максимальный размер блока (MTU) менее, чем стандартный MTU Ethernet (1500 байт).

- Является ли TCP соединение дуплексным?

- Что такое номер сети и номер узла в сети? Как происходит разбиение адреса на эти составляющие?

Чтобы получить адрес сети, зная IP-адрес и маску подсети, необходимо применить к ним операцию поразрядной конъюнкции (логическое И). Например, в случае более сложной маски (битовые операции в IPv6 выглядят одинаково):

- Что такое кэш DNS сервера?

Кэширующий DNS-сервер — сервер, который обслуживает запросы клиентов, (получает рекурсивный запрос, выполняет его с помощью нерекурсивных запросов к авторитативным серверам или передаёт рекурсивный запрос вышестоящему DNS-серверу)

- Как реализован ping в ICMP протоколе?

Утилита отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Время между отправкой запроса и получением ответа (RTT, от англ. Round Trip Time) позволяет определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах.

- Как назначаются IP адреса компьютерам в сети?

В произвольном порядке, не занимая служебных адресов.

- Что такое срок аренды в DHCP?

Динамическое распределение. Этот способ аналогичен автоматическому распределению, за исключением того, что адрес выдаётся компьютеру не на постоянное пользование, а на определённый срок. Это называется арендой адреса. По истечении срока аренды IP-адрес вновь считается свободным, и клиент обязан запросить новый (он, впрочем, может оказаться тем же самым). Кроме того, клиент сам может отказаться от полученного адреса

- Что такое PXE?

PXE (англ. Preboot eXecution Environment, произносится пикси) — среда для загрузки компьютеров с помощью сетевой карты без использования жёстких дисков, компакт-дисков и других устройств, применяемых при загрузке операционной системы. Для организации загрузки системы в PXE используются протоколы IP, UDP, BOOTP и TFTP.

- Что такое IEEE 802.16? Что он описывает?

WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks) — беспроводные сети масштаба города. Предоставляют широкополосный доступ к сети через радиоканал.

- Что такое IEEE 802.11? Что он описывает?

IEEE 802.11 — набор стандартов связи, для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2,4; 3,6 и 5 ГГц.

Пользователям более известен по названию Wi-Fi

- Что такое HTTP протокол и зачем он нужен?

HTTP (сокр. от англ. HyperText Transfer Prоtocоl — «протокол передачи гипертекста») — протокол прикладного уровня передачи данных

- Что такое FTP протокол и зачем он нужен?

FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях. FTP позволяет подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер; кроме того, возможен режим передачи файлов между серверами

- Что такое цифровая подпись и как она устроена?

Электро́нная по́дпись (ЭП) — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию[1].

- Как работает RSA?

RSA (буквенная аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) — криптографический алгоритм с открытым ключом, основывающийся на вычислительной сложности задачи факторизации больших целых чисел.

- Что такое SSL/TLS и зачем оно нужно?

SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых сокетов) — криптографический протокол, который обеспечивает установление безопасного соединения между клиентом и сервером. SSL изначально разработан компанией Netscape Communications. Впоследствии на основании протокола SSL 3.0 был разработан и принят стандарт RFC, получивший имяTLS.

- Что такое SSH?

SSH (англ. Secure SHell — «безопасная оболочка»[1]) — сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений (например, для передачи файлов). Схож по функциональности с протоколами Telnet и rlogin, но, в отличие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли. SSH допускает выбор различныхалгоритмов шифрования. SSH-клиенты и SSH-серверы доступны для большинства сетевых операционных систем

.

- Что такое VPN, какие бывают реализации?

VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть[1]) — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет)

В виде специального программно-аппаратного обеспечения

Реализация VPN сети осуществляется при помощи специального комплекса программно-аппаратных средств. Такая реализация обеспечивает высокую производительность и, как правило, высокую степень защищённости.

В виде программного решения

Используют персональный компьютер со специальным программным обеспечением, обеспечивающим функциональность VPN.

Интегрированное решение

Функциональность VPN обеспечивает комплекс, решающий также задачи фильтрации сетевого трафика, организации сетевого экрана и обеспечения качества обслуживания.

- Что такое топология компьютерной сети?

Сетевая тополо́гия (от греч. τόπος, - место) — способ описания конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств.

- Перечислите с графическим изображением варианты различных топологий.

Звезда, кольцо, шина.

- Что такое SDH?

Синхронная цифровая иерархия (СЦИ: англ. SDH — Synchronous Digital Hierarchy) — это система передачи данных, основанная на синхронизации по времени передающего и принимающего устройства.

- Какой минимальный канал взят за основу иерархии цифровых скоростей?

- Что такое мультиплексирование и демультиплексирование каналов?

В информационных технологиях и связи, мультиплекси́рование (англ. multiplexing, muxing) — уплотнение канала, т. е. передача нескольких потоков (каналов) данных с меньшей скоростью (пропускной способностью) по одному каналу.

- Какой материал используется в качестве волновода в оптических кабелях связи?

Кварцевое стекло, пластик

- Какой оптический эффект лежит в основе передачи информации по оптоволоконным линиям связи?

Изменение оптической плотности.